# Packet Tracer – Navigation dans l’IOS

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Objectifs

Partie 1: Établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'Aide

Partie 2: Découvrir les modes d'exécution

Partie 3: Régler l'horloge

# Contexte/scénario

Cet exercice vous permettra d'acquérir les aptitudes nécessaires à l'utilisation de Cisco IOS, notamment les différents modes d'accès utilisateur, les divers modes de configuration, ainsi que les commandes régulièrement utilisées. Vous accéderez également à l'aide contextuelle en configurant la commande clock.

# Instructions

## Établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'Aide

### Raccordez PC1 à S1 à l'aide d'un câble de console.

- Cliquez sur l'icône Connexions (celle ayant la forme d'un éclair) située dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Packet Tracer.

- Sélectionnez le câble Console bleu clair en cliquant dessus. Le pointeur de la souris prend une apparence similaire à celle d'un connecteur sur lequel pend un câble.

- Cliquez sur PC1. Une fenêtre affiche une option relative à une connexion RS-232. Raccordez les câbles au port RS-232.

- Faites glisser l'autre extrémité de la connexion console vers le commutateur S1, puis cliquez sur le commutateur afin d'accéder à la liste des connexions.

- Sélectionnez le port Console afin d'établir la connexion.

### Établissez une session de terminal avec S1.

- Cliquez sur PC1 et sélectionnez l'onglet Bureau.

- Cliquez sur l'icône de l'application Terminal. Vérifiez que les paramètres de configuration des ports par défaut sont corrects.

#### Question :

Quelle est la valeur du paramètre des bits par seconde?

Saisissez vos réponses ici

9600

- Cliquez sur OK.

- L'écran qui s'affiche peut contenir plusieurs messages. Le message suivant doit figurer quelque part sur l'écran: Press RETURN to get started! (Appuyez sur ENTRÉE pour démarrer). Appuyez sur ENTRÉE.

#### Question :

Quelle est l'invite affichée à l'écran?

Saisissez vos réponses ici

S1>

### Découvrez l'Aide IOS.

- L'IOS peut fournir de l'aide sur les commandes en fonction du niveau auquel l'utilisateur accède. L'invite actuellement affichée est appelée User EXEC (mode d'exécution utilisateur) et le périphérique attend une commande. La forme la plus simple de l'aide consiste à entrer un point d'interrogation (?) à l'invite afin d'afficher la liste des commandes.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

S1> ?

#### Question :

Quelle commande commence par la lettre «C»?

Saisissez vos réponses ici

Connecter

- À l'invite, tapez t, suivi d'un point d'interrogation (?).

S1> t?

#### Question :

Quelles sont les commandes affichées?

Saisissez vos réponses ici

telnet terminal traceroute

À l'invite, tapez te, suivi d'un point d'interrogation (?).

S1> te?

#### Question :

Quelles sont les commandes affichées?

telnet terminal

Ce type d'aide porte le nom d'aide contextuelle. Elle fournit davantage d'informations une fois que les commandes sont développées.

## Découvrir les modes d'exécution

Dans la partie 2 de cet exercice, vous passerez en mode d'exécution privilégié et exécuterez des commandes supplémentaires.

### Passez en mode d'exécution privilégié.

- À l'invite, saisissez un point d'interrogation (?).

S1> ?

#### Question :

Quelle information affichée décrit la commande enable?

Turn on privileged commands

- Saisissez en et appuyez sur la touche Tab.

S1> en<Tab>

#### Question :

Que voyez-vous apparaître après avoir appuyé sur la touche Tab?

Saisissez vos réponses ici

enable

La touche Tabulation peut être utilisée pour compléter une commande partielle. Lorsque vous ne tapez qu'une partie d'une commande, la touche Tab peut être utilisée pour compléter cette commande. Si les caractères saisis sont suffisants pour identifier la commande, comme dans le cas de la commande enable, le reste de cette commande s'affiche.

#### Question :

Que se passerait-il si vous saisissiez te<Tab> à l'invite?

Saisissez vos réponses ici

Plusieurs commandes commencent par les lettres «te»; ces deux caractères sont donc insuffisants pour que la commande soit identifiable. Les caractères «te» continueront à s'afficher et l'utilisateur devra ajouter davantage de caractères pour que la commande soit identifiée.

- Entrez la commande enable et appuyez sur Enter.

#### Question :

Quel changement observez-vous sur l'invite?

Saisissez vos réponses ici

Elle passe de S1> à S1#, qui indique le mode d'exécution privilégié.

- À l'invite, saisissez le point d'interrogation (?).

S1# ?

Une seule commande commence par la lettre «C» en mode d'exécution utilisateur.

#### Question :

Combien de commandes sont affichées maintenant que le mode d'exécution privilégié est actif? (Conseil: pour afficher uniquement les commandes commençant par «C», vous pouvez taper «c?».)

Saisissez vos réponses ici

5 - clear, clock, configure, connect et copy

### Passez en mode de configuration global:

- Lorsque vous êtes en mode d'exécution privilégié, configure est l'une des commandes qui commencent par la lettre «C». Tapez soit la commande complète, soit suffisamment de lettres pour qu'elle soit identifiable. Appuyez sur la touche <Tab> pour exécuter la commande, puis sur Enter.

S1# configure

#### Question :

Quel est le message affiché?

Saisissez vos réponses ici

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

- Appuyez sur Entrée pour accepter le paramètre par défaut qui est inclus entre crochets [terminal].

#### Question :

Quel changement observez-vous sur l'invite?

Saisissez vos réponses ici

S1(config)#

- Il s'agit du mode de configuration globale. Ce mode sera examiné en détail dans les prochains exercices et à l'occasion des travaux pratiques. Pour l'instant, revenez en mode d'exécution privilégié en tapant end, exit ou Ctrl-Z.

S1(config)# exit

S1#

## Régler l'horloge

### Utilisez la commande clock.

- Utilisez la commande clock pour examiner plus en détail l'aide et la syntaxe de la commande. Tapez show clock à l'invite du mode d'exécution privilégié.

S1# show clock

#### Question :

Quelle information s'affiche? Quelle est l'année affichée ?

Saisissez vos réponses ici

Le message «UTC Mon Mar 1 1993» s'affiche, précédé du nombre d'heures, de minutes et de secondes écoulées depuis le démarrage du périphérique. L'année est 1993.

- Utilisez l'aide contextuelle et la commande clock pour régler l'heure du commutateur à l'heure actuelle. Entrez la commande clock et appuyez sur Entrée.

S1# clock<ENTER>

#### Question

Quelle information s'affiche?

Saisissez vos réponses ici

% Incomplete command.

- Le message «% Incomplete command» (commande incomplète) est renvoyé par l'IOS. Il indique que la commande clock requiert plus de paramètres. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez obtenir de l'aide en insérant un espace après la commande suivi du point d'interrogation (?).

S1# clock?

#### Question :

Quelle information s'affiche?

Saisissez vos réponses ici

set Set the time and date

- Réglez l'horloge à l'aide de la commande clock set. Poursuivez pas à pas l'exécution de la commande.

S1# clock set?

#### Questions :

Quelle est l'information demandée?

Saisissez vos réponses ici

hh:mm:ss Current Time

Qu'auriez-vous vu s'afficher si seule la commande clock set avait été entrée, sans demande d'aide par le biais du point d'interrogation?

Saisissez vos réponses ici

% Incomplete command.

- En tenant compte des informations demandées lors de l'exécution de la commande clock set ?, entrez 3 heures de l'après-midi en utilisant le format 24 heures, c'est-à-dire 15:00:00. Vérifiez si d'autres paramètres sont requis.

S1# clock set 15:00:00 ?

Le résultat renvoie une demande pour plus d'informations:

<1-31> Day of the month

MONTH Month of the year

- Essayez de définir la date au 01/31/2035 en utilisant le format demandé. Il peut être nécessaire de demander une assistance supplémentaire en utilisant l'aide contextuelle pour terminer le processus. Lorsque vous avez terminé, exécutez la commande show clock pour afficher les paramètres de l'horloge. Le résultat de la commande devrait s'afficher comme suit:

S1# show clock

*15:0:4.869 UTC Tue Jan 31 2035

- En cas d'échec, essayez la commande suivante afin d'obtenir le résultat ci-dessus:

S1# clock set 15:00:00 31 Jan 2035

### Étape 2: Examinez d'autres messages de commande.

- IOS fournit divers résultats pour les commandes incorrectes ou incomplètes. Continuez à utiliser la commande clock pour découvrir des messages supplémentaires que vous êtes susceptible de rencontrer en apprenant à utiliser IOS.

- Exécutez la commande suivante et notez les messages:

S1# cl<tab>

#### Questions :

Quelle information a été renvoyée?

Saisissez vos réponses ici

% Ambiguous command: "cl"

S1# clock

#### Question :

Quelle information a été renvoyée?

Saisissez vos réponses ici

% Incomplete command.

S1# clock set 25:00:00

#### Question :

Quelle information a été renvoyée?

Saisissez vos réponses ici

S1# clock set 25:00:00

^

% Invalid input detected at '^' marker.

S1# clock set 15:00:00 32

#### Question :

Quelle information a été renvoyée?

Saisissez vos réponses ici

S1# clock set 15:00:00 32

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Fermez la fenêtre de configuration.

Fin du document