# Packet Tracer- Observation de la table ARP.

# (Version du formateur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse MAC | Interface du commutateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | Gg0/0 | 0001.6458.2501 | G0/1 |
| Router0 | S0/0/0 | S/O | S/O |
| Router1 | G0/0 | 00E0.F7B1.8901 | G0/1 |
| Routeur1 | S0/0/0 | S/O | S/O |
| 10.10.10.2 | Sans fil | 0060.2F84.4AB6 | F0/2 |
| 10.10.10.3 | Sans fil | 0060.4706.572B | F0/2 |
| 172.16.31.2 | F0 | 000C.85CC.1DA7 | F0/1 |
| 172.16.31.3 | F0 | 0060.7036.2849 | F0/2 |
| 172.16.31.4 | G0 | 0002.1640.8D75 | F0/3 |

# Objectifs

Partie 1: Observer une requête ARP

Partie 2: Analyser la table d'adresses MAC du commutateur

Partie 3: Observer le processus ARP dans les communications à distance

# contexte

Cet exercice est optimisé pour l'affichage des PDU. Les périphériques sont déjà configurés. Vous allez recueillir des informations sur les PDU en mode Simulation et répondre à une série de questions sur les données recueillies.

# Instructions

## Observer une requête ARP

### Générez des requêtes ARP en envoyant une requête ping à 172.16.31.3 à partir de 172.16.31.2.

Ouvrez une invite de commandes.

Cliquez sur 172.16.31.2 et ouvrez l'invite de commandes.

Exécutez la commande arp -d pour effacer la table ARP.

Fermez l'invite de commande.

Passez en mode Simulation et exécutez la commande ping 172.16.31.3. Deux unités de données de protocole (PDU) sont générées. La commande ping ne peut pas traiter le paquet ICMP sans connaître l'adresse MAC de destination. L'ordinateur envoie donc une trame de diffusion ARP en vue de connaître l'adresse MAC de destination.

Cliquez une seule fois sur Capture/Forward (capture/avance). La PDU ARP déplace Switch1 tandis que la PDU ICMP disparaît, en attendant la réponse ARP. Ouvrez la PDU et notez l'adresse MAC de destination.

#### Question:

Cette adresse figure-t-elle dans le tableau ci-dessus?

Saisissez vos réponses ici

Non

Cliquez sur Capture/Forward (capture/avance) pour déplacer l'unité de données de protocole (PDU) vers le périphérique suivant.

#### Question:

Combien d'exemplaires de PDU le commutateur Switch1 a-t-il réalisés?

Saisissez vos réponses ici

3

Quelle adresse IP du périphérique a accepté l'unité de données de protocole (PDU)?

Saisissez vos réponses ici

172.16.31.3

Ouvrez la PDU et examinez la couche 2.

#### Question :

Qu'est-il arrivé aux adresses MAC source et de destination?

Saisissez vos réponses ici

La source est devenue la destination, et FFFF.FFFF.FFFF s'est transformée en l'adresse MAC 172.16.31.3.

Cliquez sur Capture/Forward jusqu'à ce que la PDU revienne à 172.16.31.2.

#### Question :

Combien d'exemplaires de PDU le commutateur a-t-il réalisés pendant la réponse ARP?

Saisissez vos réponses ici

1

### Observez la table ARP.

Notez que le paquet ICMP réapparaît. Ouvrez la PDU et examinez les adresses MAC.

#### Question:

Les adresses MAC source et de destination correspondent-elles à leurs adresses IP ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Repassez en mode Realtime afin que la requête ping se termine.

Cliquez sur 172.16.31.2 et exécutez la commande arp –a.

#### Question:

À quelle adresse IP l'entrée d'adresse MAC correspond-elle?

Saisissez vos réponses ici

172.16.31.3

D'une manière générale, à quel moment un périphérique final émet-il une requête ARP ?

Saisissez vos réponses ici

Lorsqu'il ne connaît pas l'adresse MAC du destinataire.

## Analyser la table d'adresses MAC du commutateur

### Générez du trafic supplémentaire afin de remplir la table d'adresses MAC du commutateur.

Ouvrez une invite de commandes.

À partir de 172.16.31.2, exécutez la commande ping 172.16.31.4 .

Cliquez sur 10.10.10.2 et ouvrez l' invite de commandes.

Exécutez la commande ping 10.10.10.3 .

#### Question:

Combien de réponses ont été envoyées et reçues ?

Saisissez vos réponses ici

4 envoyées, 4 reçues.

Fermez l'invite de commande.

### Observez la table des adresses MAC sur les commutateurs.

Cliquez sur Switch1, puis sur l'onglet CLI. Exécutez la commande show mac-address-table.

#### Question:

Les entrées correspondent-elles aux adresses figurant dans le tableau ci-dessus ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Cliquez sur S/witch0, puis sur l'onglet CLI. Exécutez la commande show mac-address-table.

#### Questions :

Les entrées correspondent-elles aux adresses figurant dans le tableau ci-dessus?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Pourquoi deux adresses MAC sont-elles associées à un seul port?

Saisissez vos réponses ici

Parce que deux périphériques sont connectés à un même port par le biais du point d'accès.

## Observer le processus ARP dans les communications distantes

### Générez du trafic en vue de produire du trafic ARP.

Ouvrez une invite de commandes.

Cliquez sur 172.16.31.2 et ouvrez l'invite de commandes.

Exécutez la commande ping 10.10.10.1.

Saisissez arp –a.

#### Question:

Quelle est l'adresse IP de la nouvelle entrée de la table ARP ?

Saisissez vos réponses ici

172.16.31.1

Exécutez la commande arp -d pour effacer la table ARP et passez en mode Simulation.

Répétez la requête ping vers 10.10.10.1.

#### Question:

Combien d'unités de données de protocole apparaissent?

Saisissez vos réponses ici

2

Fermez l'invite de commande.

Cliquez sur Capture / Forward. Cliquez sur la PDU qui est maintenant sur Switch1.

#### Question :

Quelle est l'adresse IP de destination cible de la requête ARP?

Saisissez vos réponses ici

172.16.31.1

L'adresse IP de destination n'est pas égale à 10.10.10.1.

#### Question:

Pourquoi?

Saisissez vos réponses ici

L’adresse de passerelle de l’interface du routeur est stockée dans la configuration IPv4 des hôtes. Si l’hôte destinataire ne se situe pas sur le même réseau, l’hôte source fait appel au processus ARP pour déterminer l’adresse MAC de l’interface du routeur qui sert de passerelle.

### Examinez la table ARP sur Routeur 1.

Passez en mode Realtime. Cliquez sur Router1, puis sur l'onglet CLI.

Passez en mode d'exécution privilégié, puis exécutez la commande show mac-address-table.

#### Question:

Combien d'adresses MAC se trouve-t-il dans la table ? Pourquoi ?

Saisissez vos réponses ici

Zéro. La signification de cette commande est totalement différente de celle de la commande de commutateur show mac address-table.

Exécutez la commande show arp.

#### Questions :

Existe-t-il une entrée pour 172.16.31.2?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Qu'arrive-t-il à la première requête ping si le routeur répond à la requête ARP ?

Saisissez vos réponses ici

Son délai d'attente est dépassé.

Fin du document